项目需求

（一）项目概况

赣州市中医院创建于1954年，是中医特色显著、西医功能齐全、中西医结合优势明显的国家三级甲等中医医院。赣州市中医院新院位于蓉江新区武陵大道北侧、飞扬大道西侧，占地约80亩，总建筑面积15.18万平方米。建设标准为三级甲等中医医院，设计床位数990张，主要建设内容有门诊楼1栋、医技楼1栋、住院楼3栋、地下室2层以及其他配套附属工程设备设施。现有在职干部职工800余人人。

（二）项目预算价：120万元

（三）洗涤招标范围及内容：包含新院、福寿路门诊、留置中心、市政中心中医馆、赣南科技学院综合门诊部

（1）全院包括病房、门急诊、医疗辅助科室、行政、后勤及其他部门的床上用品；

（2）全院所有的病员服和工作人员的工作服、隔离服等；

（3）全院所有的医疗辅料；

（4）手术室所有的手术被服用品及其辅料；

（5）其他需洗涤的物品，如：毛巾、沙发套、毛毯、车套、地毯等；

（6）制定全院窗帘、隔帘洗涤计划，按采购人要求执行。

（7）保洁用抹布、地巾等。

（四）主要服务内容及要求：

1.服务质量标准：

洗涤工艺流程及作业要求：

（1）收集：封闭式专车/收集车、污物车与清洁车不可混用，需固定并有明显标识。

（2）分检：布类分类。

（3）蒸煮：消毒分池，添加药剂专项蒸煮消毒，为防止交叉感染。工作服布类消毒池、病号布类消毒池、婴幼儿布类消毒池、保洁用抹布地巾消毒池等。

（4）洗涤：采用洗涤剂操作，相应再消毒，婴幼儿床单采用专机洗涤。低温洗涤：消毒分池；高温洗涤：洗涤分机（手术室用物专机洗涤、保洁用抹布地巾专机洗涤）。

（5）脱水：脱水机处理。

（6）烘干：烘干机处理晾晒，分区分批。

（7）烫平：对工作服、床单、被套等进行采用机器烫平和手工烫平，折叠。

（8）缝补：对破损的衣物、被服要缝补完整，缝补的材料包括缝补手术衣的材料（带子）由洗涤单位承担。

（9）包装：专用货袋，全封闭，内塑料薄膜封口。

（10）送回：专车、封闭送货。

管理及服务标准范围：规范了可重复使用的布草洗涤的感官指标、细菌指标、采样检测方法及卫生管理办法。适用于医院布草洗涤部门及为医院提供布草洗涤的洗涤和消毒服务机构。

2.规范性引用文件

GB15982医院消毒卫生标准；

GB／T18883－2022室内空气质量标准；

GB／T18204．1～18204．30公共场所卫生标准检验方法；

GBZ2.1-2019～GBZ2.2-2007工作场所有害因素职业性接触限值；

WS/T508—2016医院医用织物洗涤消毒技术规范及其它相关规定。

3.术语

3.1医院布草：医院内被洗涤的所有织物，包括病人衣物、床单、病房布巾手术布巾、医务人员工作服等。

3.2标准预防：认定病人的血液、体液、分泌物、排泄物均具有传染性，须进行隔离，不论是否有明显的血迹污染或是否接触非完整的皮肤与粘膜，接触上述物质者必须采取防护措施；其基本特点为：（1）既要防止血源性疾病的传播，也要防止非血源性疾病的传播。（2）强调双向防护。既防止疾病从病人传至医务人员，又防止疾病从医务人员传至病人。（3）根据疾病的主要传播途径，采取相应的隔离措施，包括接触隔离、空气隔离和飞沫（微粒）隔离。

3.3洗涤和消毒服务机构：为社会（医疗机构）提供可能被污染布草进行洗涤和消毒服务的机构。

4.洁净度要求

4.1须确保所有经洗涤后的织物整洁、干燥，无异味、臭味、污渍、血渍、破损等现象的同时，还须符合医院布草洗涤行业标准，洗涤物洁净鲜亮，做到清洗还原后与布料原色基本保持一致、洁净度符合医院布草洗涤行业标准或达到市级或以上卫生防疫部门规定的行业相关洗涤标准。

4.2在洗涤时使用的洗消剂须符合国家标准。

4.3若因成交供应商缘故导致织物洗涤质量达不到本项目要求的，成交供应商应负责免费返工，同时将织物类型、数量填写欠还手续单，欠还手续单须经双方确认签名后，于次日将干净织物及时送回。

5.微生物指标

5.1洗涤后的布草微生物指标应该达到的要求。

5.2微生物指标：细菌总数≤200cfu／100cm²；

5.3致病微生物不得检出，包括大肠埃希菌、金黄色葡萄球菌等。

6.布草洗涤部门卫生管理

6.1洗涤部门（房）布局要求

6.1.1洗涤部门应严格按功能分区，包括污染区（清点、分类、清洗和污车存放处）和清洁区（烘干、熨烫、修补、折叠、储存、发放以及洁车存放处），两区应有实际隔离屏障，应有明显标识。

6.1.2工作流程合理：人流、物流应洁、污分开。物流由洗涤区→烘干熨烫区→清洁衣物存放处，由污到洁，顺行通过，不得逆流。

6.2洗涤环境卫生要求

6.2.1洗涤部门的设立应远离垃圾处理站10米以上，附近无有害气体、烟雾、灰尘和其他有毒有害物品。周围环境无蚊蝇等害虫孳生地；工作区内应无蟑螂等有害生物。

6.2.2工作区内地面、墙面和工作台面应平整、清洁不起尘。保持清洁区工作台面细菌菌落总数≤10cfu／cm²。

6.2.3洗涤部门（房）应保持良好空气流通，保持空气从清洁区向污染区流动，其要求参照GBZ2.1-2019～GBZ2.2-2007和GB／T18883－2022执行。

6.2.4当物表和地面有明显血液、体液或分泌物污染时，应及时用吸湿材料进行遮盖，消毒60min后收集，清理，然后用有效氯含量2000mg/L的消毒液擦拭。

6.3洗涤过程的卫生要求

6.3.1洗涤流程分为分检、洗涤、烘干、熨烫、修补、折叠等六个程序。

6.3.2分检时应依布草的来源不同，分为病人布草和工作人员布草。病人布草包括一般布草、有明显污染的布草和婴儿布草。

6.3.3洗涤要求：儿科、手术室等重点科室病人的布草应单机清洗；医务人员布草和病人布草应分机清洗或分批清洗；有明显污染的布草应专机清洗。

6.4洗涤周期包括预洗、主洗、漂洗、中和、整理等五个步骤。

6.4.1装载程度

是洗衣容器与干衣重量之比，装载量宜为每10L洗涤1kg衣物（即比率为10:1）。

6.4.2预洗是用温度不超过35℃的水去除水溶性污垢的冲洗过程。预洗采用低温、高水位。预洗时间不宜少于10分钟。

6.4.3主洗可根据洗涤的布草的污染情况加入碱、清洁剂或乳化剂。

6.4.3.1洗涤方法

6.4.3.1.1热洗涤方法：75℃ ≥30分钟，80℃ ≥10分钟。

6.4.3．1．2冷洗涤方法：用有效氯含量250mg－500mg／L的消毒液浸泡20min以上，冷洗去掉有机物。

6.4.3.1.3不能确定污渍种类，局部的污渍处理则应采取下列程序。

a）使用洗涤剂

b）使用有机溶剂，如丙酮或酒精。

c）使用酸性溶液，如氟化氢钠、氟化氢氨；若为小块斑渍，使用实验室等级的氢氯酸溶液。

d）使用还原剂或剥色剂的温溶液，如连二亚硫酸钠或亚硫酸氢钠。

e）使用氧化剂，如次氯酸钠（液体漂白剂）或过氧化氢。该洗涤程序应按所给顺序进行。每一步之间都应将布草充分过水。

6.4.4漂洗通过稀释的方法去除布草中所有悬浮污渍和残留化学洗剂，每次漂洗时间不应低于3分钟，温度为65℃-70℃每次漂洗间隔应进行一次脱水，漂洗次数应不低于3次。

6.4.5中和酸在最后一次过水时用于中和残留的碱。温度为45℃-55℃，时间为5min，中和后水中的pH值应达5.8-6.5。

6.4.6整理过程熨烫、修补、折叠过程严防清洗后的布草污染。为避免布草损伤和过度缩水，平烫机底面温度不低于60℃不超过180℃。

6.5布草的贮存、运输要求

6.5.1污染布草与清洁布草不能用同一车辆同时运输。运送完污染布草的车辆应及时进行消毒。

6.5.2污染布草应密闭运输，防止环境的污染。

6.5.3污染布草运输应有包装，包装材料必须无毒、无害。污染布草与清洁布草包装不应混用，清洁布草包装运输过程必须防止污染。

6.5.4清洁布草应储存在清洁干燥处，储存过程中应防止污染（即烟雾、灰尘、湿气和寄生虫等）。

6.5.5重点注意避免污浊纺织品和清洁纺织品的交叉感染。运输环节提前安排好统一运输路线，避开人群密集区，手术室、重症监护室、等无菌要求较高的科室，避免污浊纺织品和清洁纺织品的路线重叠。

6.5.6 盛装感染性织物的收集袋宜为橘红色，有“感染性织物”标识。

6.5.7 脏污织物宜采用可重复使用的专用布袋或包装箱（桶）收集，也可用一次性专用塑料包装袋盛装，其包装袋和包装桶应有文字或颜色标识。

6.5.8 盛装使用后医用织物的包装袋应扎带封口，包装箱（桶）应加盖密闭。

6.5.9用于盛装使用后医用织物的专用布袋和包装箱（桶）应一用一清洗消毒；医用织物周转库房或病区暂存场所内使用的专用存放容器应至少一周清洗消毒一次，如遇污染应随时进行消毒处理；消毒方法参照WS／T367执行。使用后的一次性专用塑料包装袋应按医疗废物处理。

6.5.10医院周转库房应分别配置运送使用后医用织物和清洁织物的专用运输工具，并有明显标识，不应交叉使用。专用运输工具应根据污染情况定期清洗消毒；运输工具运送感染性织物后应一用一清洗消毒，消毒方法参照WS／T508-2016执行。

6.5.11社会化洗涤服务机构应分别配置运送使用后医用织物和清洁织物的专用车辆和容器，采取封闭方式运送，不应与非医用织物混装混运；对运送车辆和容器的清洗消毒要求按6.5.10执行。

6.5.12使用后医用织物和清洁织物应分别存放于使用后医用织物接收区（间）和清洁织物储存发放区（间）的专用盛装容器、柜架内，并有明显标识；清洁织物存放架或柜应距地面高度20cm～25cm，离墙5 cm~10cm，距天花板≥50cm。

6.5.13使用后医用织物的暂存时间不应超过24h；清洁织物存放时间过久，如发现有污渍、异味等感官问题应重新洗涤。

6.5.14使用后医用织物每次移交后，应对其接收区（间）环境表面、地面进行清洁，并根据工作需要进行物表、空气消毒。

6.5.15清洁织物储存发放区（间）环境受到污染时应进行清洁、消毒。

6.6工作人员卫生要求

6.6.1污染区工作人员进行分捡和装机清洗过程中，要严格执行标准预防。

6.6.2清洁区工作人员进行熨烫、折叠／发放等过程中，应保持手清洁卫生，防止布草污染。

6.6.3痢疾、伤寒、肺结核、各类肠道传染病及化脓性或渗出性皮肤病患者不应参与直接与布草接触的工作。

6.6.4从事洗涤的工作人员，应定期（每年一次）进行健康体检，洗涤消毒服务机构应定期进行卫生知识的培训，考核合格者方可上岗。成交供应商应每年提供工作人员体格检查表及血源性疾病检验报告单给医院。

7.采样及检测方法

7.1洗涤后的布草微生物检测方法：参照GB15982附录A进行。

7.2PH检测方法：可用试纸法。

8.污染物的排放：洗涤消毒服务机构污水排放管道应密封，不应明排。污水污物处理应达到国家规定的排放标准。

8.1布局合理，通风良好，明确划分污染区和清洁区。

8.2污染区为收集、分拣、清点、消毒处理及清洗衣物区域，严禁在医疗护理单元清点污染衣物。

8.3清洁区为晾晒、缝补、储存、发放和办公区域。

8.4接送衣被应专车运送，运送车辆应洁污分开，不得交叉使用，接传染病及特殊感染的污物袋封装运送，运后立即进行消毒。

8.5严格执行分类清洗制度。被血液，体液污染的衣物应单独清洗、消毒，采用含氯消毒剂时，消毒时间不少于30分钟，消毒一般物品有效含氯量不低于250mg/L，消毒污染物品有效含氯量不低于2000mg/L，疑有或具有传染性衣物先消毒后清洗。病房被服、工作人员被服应分开洗涤。